Załącznik nr 3

PRZEDMIAR  ROBÓT

| Lp. | OPIS | Jedn. obm. | Obmiar | cena jednostkowa | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | organizacja placu i zaplecza budowy | kpl. | 1 |  |  |
| 2 | nadzór nad pracami | kpl. | 1 |  |  |
| 3 | zabezpieczenie terenu prac - konstrukcja | m3 | 0,2 |  |  |
| 4 | zabezpieczenie terenu prac - poszycie | m2 | 36 |  |  |
| 5 | demontaż zabezpieczenia terenu - konstrukcja+ poszycie | m2 | 36 |  |  |
| 6 | ręczny załadunek i wyładunek mat. Budowlanych oraz materiałów po demontażu - dot. zabezpieczenia terenu | t | 0,86 |  |  |
| 7 | przenoszenie w nosiłkach materiałów w jednym poziomie na odległość do 30 m - dot. zabezpieczenia terenu | m3 | 0,86 |  |  |
| 8 | ręczne przenoszenie materiałów budowlanych o ciężarze do 25 kg – za każdy 1 m wysokości wnoszenia – różnica poziomów 50m | t | 0,86 |  |  |
| 9 | ręczne przenoszenie materiałów budowlanych o ciężarze do 25 kg – za każdy 1 m wysokości znoszenia – różnica poziomów 50m | t | 0,86 |  |  |
| 10 | ręczne rozebranie posadzki betonowej oraz fragmentów okładziny kamiennej | m3 | 0,7 |  |  |
| 11 | przygotowanie podłoża przez frezowanie | m2 | 11 |  |  |
| 12 | dodatek za każde 2 mmm głębszego oczyszczania starych powierzchni betonowych przy frezowaniu – beton o parametrach wyższych od C20/25 krotność 10 mm | m2 | 11 |  |  |
| 13 | oczyszczanie i zmycie podłożą | m2 | 11 |  |  |
| 14 | przenoszenie w nosiłkach gruzu - za każdy 1 m wysokości znoszenia - gruz rozbiórkowy- różnica pomiędzy -50 m | m3 | 0,7 |  |  |
| 15 | ręczne czyszczenie szczotkami konstrukcji lekkich do III stopnia czystości przy wyjściowym stanie powierzchni C. Przygotowanie elementów stalowych pod zabezpieczenie antykorozyjne | m2 | 4 |  |  |
| 16 | Etapowy demontaż nakrętek i blach podkładowych zgodnie z wymaganiami ekspertyzy | kg | 61,44 |  |  |
| 17 | ręczne czyszczenie szczotkami konstrukcji lekkich do III stopnia czystości przy wyjściowym stanie powierzchni C. Przygotowanie końcówek kotew do zamontowania nowych nakrętek | m2 | 1,5 |  |  |
| 18 | ręczne poprawianie gwintów o długości do 80 mm na prętach o śr. 30 mm | szt. | 32 |  |  |
| 19 | wykonanie rowu pod montaż odwodnienia liniowego o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV | m | 6 |  |  |
| 20 | warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach , wykonanie i zagęszczenie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 1,2 |  |  |
| 21 | odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 150 mm i wysokości do 150 mm , klasa obciążenia C 250 | m | 6 |  |  |
| 22 | podłączenie rurek drenażowych wystających z skarpy do odwodnienia liniowego | szt. | 3 |  |  |
| 23 | utylizacja materiałów rozbiórkowych 1 kontener | kpl | 1 |  |  |
| 24 | przenoszenie w nosiłkach zapraw naprawczych gruntu, farb i elementów stalowych – za każdy 1 m wysokości wnoszenia – różnica poziomów 50 m | m3 | 1,5 |  |  |
| 25 | ręczne gruntowanie podłoża | m2 | 11 |  |  |
| 26 | wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych zaprawami przeznaczonymi do reprofilacji betonowych (wykonanie warstwy szczepnej + warstwy naprawczej - wypełnienie ubytków gr. 10 mm | m2 | 11 |  |  |
| 27 | wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych zaprawami przeznaczonymi do reprofilacji betonowych (wykonanie warstwy szczepnej + warstwy naprawczej - dodatek za każdy następny 1 mm grubość warstwy Krotność =10mm | m2 | 11 |  |  |
| 28 | ostrożny etapowy , zgodnie z wymaganiami ekspertyzy montaż blach centrujących i nowych nakrętek - elementy stalowe ocynkowane ogniowo klasy 10.9 nakrętki samo zabezpieczające z uszczelnieniem; blacha o wymiarach zgodnych z wskazaniami ekspertyzy oraz dokumentacją obiektu | zst.śr. | 32 |  |  |
| 29 | zabezpieczenie antykorozyjne , malowanie pędzlem konstrukcji lekkich farbami epoksydowymi – I warstwa podkładowa | m2 | 4 |  |  |
| 30 | zabezpieczenie antykorozyjne , malowanie pędzlem konstrukcji lekkich farbami epoksydowymi – II i następne warstwy | m2 | 4 |  |  |